ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «СЕПТАКСИН»

на предприятиях мясной промышленности

Екатеринбург

Инструкция предназначена для работников мясной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной промышленности. Инструкция определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства “Септаксин”, требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции, методы контроля концентрации рабочих растворов средства и полноты смываемости его остаточных количеств с поверхностей обрабатываемых объектов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство “Септаксин” представляет собой  тщательно  сбалансированное  универсальное  дезинфицирующее  средство  в  виде жидкости  сине-голубого цвета. Содержит в качестве действующего вещества (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид. Кроме того, в состав входят ПАВ.  рН средства 7,6±1,4.

Срок годности средства - 5 лет при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре  от 0 до +35С,  в местах защищенных от влаги и солнечных лучей. Срок хранения рабочих растворов 14 суток.

Средство выпускается в полимерных  флаконах и  канистрах вместимостью 1 л,5 л,10 л.

Средство хорошо смешивается с водой; не совместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими средствами.

- Средство обладает микробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных  бактерий, грибов (включая возбудителей кандидоза и трихофитии); вирусов (в т. ч. возбудителей гепатита С, ВИЧ-инфекции, полиомиелита).

Водные растворы средства обладают моющими свойствами,  не портят обрабатываемые поверхности,  не фиксируют органические вещества.

- По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «Септаксин» при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных, а при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость к 4 классу малотоксичных веществ. При ингаляции в насыщенных концентрациях (пары) дезинфицирующее средство «Септаксин» относится к 4 классу малоопасных веществ. Концентрат средства не обладает сенсибилизирующим эффектом.

Средство «Септаксин» предназначено для дезинфекции любых видов оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений, изготовленных из всех видов материалов, разрешенных для использования на предприятиях мясной промышленности.

За полной инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Септаксин»

просьба обращаться по телефонам (343) 375-69-26, 375-80-17, 201-59-09,

сот. 8-904-54-57-552  или по электронной почте prolak@ekat.ru, prolak-e@e1.ru