- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.Средство "Септаксин" представляет собой жидкость сине-голубого цвета. Содержит в качестве действующего вещества (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид. Кроме того, в состав средства входят спирт изопропиловый, карбамид и др. компоненты рН средства 7,6.

Срок годности средства - 5 лет. Срок хранения рабочих растворов 14 суток. Средство выпускается в пластиковых канистрах вместимостью 0,4; 1; 5; 10; 20; 50; 200 литров.

Средство хорошо смешивается с водой; не совместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими средствами.

- Средство активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон; обладает моющими свойствами.

- По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «Септаксин» при введении в желудок относится к 3 классу малоопасных, а при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшинную полость к 4 классу малотоксичных веществ. Пары средства и рабочих растворов при ингаляции малоопасны, в виде аэрозоля и паров средство относится к высокоопасным соединениям (способ орошения); средство характеризуется выраженным местно-раздражающим действием на кожу и особенно на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим эффектом.

1.4.	Средство "Септаксин" предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, посуды, белья, предметов ухода за больными, игрушек, уборочного материала при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических, детских учреждениях, на коммунальных объектах и предприятиях общественного питания, а также для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) в лечебно-профилактических учреждениях.

За методическими указаниями по применению дезинфицирующего средства «Септаксин»

просьба обращаться по телефонам (343) 375-69-26, 375-80-17, 201-59-09, сот. 8-904-54-57-552

или по электронной почте prolak@ekat.ru, prolak-e@e1.ru